建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设项目名称： 重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站

建 设 单 位 ：    重庆渝顺投资有限公司

2024年2月

建设单位:重庆渝顺投资有限公司

法人代表: 杨东亮

编制单位：重庆万世缘环保科技有限公司

法人代表：徐国庆

| 建设单位：重庆渝顺投资有限公司（盖章） | 编制单位：重庆万世缘环保科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13594101682 | 电话：58600211 |
| 邮编： 404000 | 邮编： 404000 |
| 地址：重庆市北部新区高新园星光大道60号 | 地址：重庆市万州区沙龙路三段观音岩富乐花园256号1单元201 |

目   录

1 验收项目概况	1

2验收依据	2

2.1 环境保护有关法规、政策	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

3工程建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及燃料	8

3.4水源	8

3.5生产工艺	8

3.6项目变动情况	11

4环境保护设施	13

4.1污染物治理及处置设施	13

4.2其他环保设施	14

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	16

5建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定	17

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	17

5.2 环评批复要求	22

6验收执行标准	23

6.1 废水	23

6.2废气	23

6.3 噪声	24

6.4固体废物污染管控标准要求	24

7验收监测内容	25

7.1 废水	25

7.2废气	25

7.3噪声	25

8质量保证及质量控制	26

8.1 监测分析方法	26

8.2 监测仪器	26

8.3人员资质	27

8.4质量保证和质量控制	27

9验收监测结果及分析	29

9.1 监测期间工况	29

9.2 环境保护设施调试效果	29

9.3  污染物总量控制	31

10 验收监测结论	32

10.1环境保护设施调试效果	32

10.2环境风险措施检查结论	33

10.3综合结论	33

10.4建议	33

1 验收项目概况

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站，地址位于重庆市江津区双福新区J05-18-1/03号地块。销售规模为 92#汽油4 t/d（1460 t/a）、95#汽油1t/d（365 t/a）、98#汽油0.5t/d（182.5t/a）、0#柴油5.5 t/d（2007.5 t/a）。汽油、柴油运输由重庆龙禹石油有限公司从重庆大班油库用油罐车配送。项目设置1台箱变（箱变为800KVA），设置7个直流充电桩。同时项目设置1台隧道式洗车机为过往车辆提供洗车服务。现有员工10人。年工作365天，三班制。总投资3500万元，其中环保投资30万元。

2023年9月，重庆渝顺投资有限公司委托重庆长嵘环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价；2023年10月8日，重庆市江津区生态环境局以（渝（津）环准[2023]141号）文批复了重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站环境影响报告表；2024年1月重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站建设完成并投入运营。

根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和渝环办[2017]404号文《重庆市环境保护局办公室关于不再受理建设项目竣工环境保护验收申请事项的通知》，“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。重庆渝顺投资有限公司委托重庆万世缘环保科技有限公司开展了重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站环保设施竣工验收工作。2024年1月经现场踏勘、查阅资料后，编制了《重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站竣工环境保护验收监测方案》，重庆渝顺投资有限公司委托重庆中环宇检测技术服务有限公司于2024年2月22-23日对本项目实施了竣工环保验收的现场监测。根据验收监测结果以及现场环境管理检查结果，编制了《重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站竣工环境保护验收监测报告》。

该报告的编制得到了重庆市江津区生态环境局的大力支持，也得到了重庆中环宇检测技术服务有限公司的大力配合，在此，一并表示诚挚的谢意！

2验收依据

2.1 环境保护有关法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年）。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（4）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发[2010]113号；

（5）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（6） 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年 第9号）；

（7）重庆市人民代表大会常务委员会公告[2010]第22号《重庆市环境保护条例》（修正）；

（8）重庆市人民政府第270号《重庆市环境噪声污染防治办法》。

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）重庆长嵘环保科技有限公司《重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站环境影响报告表》（2023.9）；

（2）重庆市江津区生态环境局（渝（津）环准[2023]141号）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（2023.10）。

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站位于重庆市江津区双福新区J05-18-1/03号地块。项目西北侧临团结大道，北侧和西侧为重庆千贸实业有限公司，南侧为重庆宏泽实业有限公司。项目地理位置见附图1。

项目为三级加油站，所在地块呈三角形，总体分为加油区、埋地油罐区、站房区、充电区、洗车区等。

加油区位于站区中部，设置1座罩棚，布置3座加油岛，设四枪四油品加油机3台；埋地油罐区位于罩棚南侧地下，设4个SF双层储罐，设置防渗罐池，设置2根带阻火器功能的机械呼吸阀的通气立管和1根放散管，沿罩棚立柱敷设，管口高出罩棚顶2m，离地高为9m；卸油区位于站区北侧；站房位于站区西侧，为2层建筑物，占地面积195.68m2，建筑面积391.36m2，建筑结构高度7.35m，设置便利店、厕所、发配电设施、配套用房等功能用房；充电区位于站区西北侧，设置1台箱式变压器和7个充电桩及停车位；洗车区位于站区南侧，设置1台隧道式自动洗车机。

加油站入口位于站区东北侧，出口位于站区东南侧，出入口与团结大道相连，交通便利，便于车辆进出加油。

项目生化池位于站房南侧，用于收集处理生活污水；三段式水封隔油池位于站区南侧绿化带，用于收集处理地面冲洗废水、初期雨水和洗车废水；站区北侧设置危废暂存柜，便于危废的收集转运，站房内设生活垃圾收集箱，便于生活垃圾的收运处置。

项目油罐区设通气立管3根，沿罩棚立柱敷设，管口高出罩棚顶 2m，离地高为9m；卸油过程油气设置一次油气回收系统进行回收利用，且卸油区设置油气回收阀；加油过程产生的油气设置二次油气回收系统收集利用，并预留三次油气回收系统。备用柴油发电机废气经专用管道引至屋顶排放。

站内间距及与周围建筑之间的距离均严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）控制，消防车道的设置使各建构筑物都有足够的消防扑救面，单车道宽度大于 4m，双车道大于 6m。站内设施之间的防火间距见表1-10。根据表中实际与规范间距对比结果可知，站内设施距离均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。

加油站平面布置具有功能分区明确，工艺布置顺畅、紧凑合理，平面布置合理。厂区总平面图见附图2。

3.2建设内容

1、建设内容

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站为新建项目。

项目占地面积3998.98m2，总建筑面积564.81m2，新建SF双层储罐4个并设置防渗罐池、3座加油岛、1座2F站房和1座加油罩棚，另配套建设公用设施、环保设施及储运工程等。项目提供洗车服务，配套设置1个隧道式洗车区。项目设置1台箱变（箱变为800KVA），设置7个直流充电桩。项目基本组成见表3-1。

表3-1  工程基本组成

| 项目组成 |  | 设计建设规模及内容 | 实际建设规模及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 埋地油罐区 | 位于站区中部，油罐总储量折合为90m3（柴油折半），其中92#汽油罐25m3×1个，95#汽油罐25m3×1个，98#汽油罐25m3×1个，0#柴油罐30m3×1个，采用双层卧式SF埋地油罐+防渗罐池结构。 | 与环评一致 |
|  | 加油罩棚 | 位于站区中部，型钢结构，建筑面积173.45㎡，柱高7m。罩棚下设置3个加油岛。设置3台四枪四油品加油机。 | 设置1台4枪四油品加油机，设置2台8枪四油品加油机。 |
|  | 卸油区 | 设卸油车位1处，位于项目北侧，占地面积48m2，设置92#汽油卸油口1个，95#汽油卸油口1个，98#汽油卸油口1个，0#柴油卸油口1个。 | 与环评一致 |
|  | 充电区 | 设置1个充电区，位于站区西北侧，占地面积89m2，设置7个充电桩及充电停车位，用作往来电动车充电。 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 综合站房 | 位于站区西侧，站房为2层建筑物，占地面积195.68m2，建筑面积391.36m2。建筑结构高度7.35m，设置便利店、厕所、发配电设施、配套用房等功能用房。 | 与环评一致 |
|  | 配电间 | 配电室1间，设于站房内，建筑面积约7m2，同时内设1台24kW的柴油发电机作为备用电源。 | 与环评一致 |
|  | 变压器 | 设置1个箱式干式变压器，位于站区西北侧，配电电压为800KVA。 | 与环评一致 |
|  | 监控系统 | 站内设有仪表值班室，监控加油枪数据；油罐设置液位仪系统，检测油罐液位状态；站内关键部位设置视频摄像机。 | 与环评一致 |
|  | 洗车区 | 设置1台隧道式自动洗车机，位于站区南侧，用于过往车辆清洗。 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政给水管网供水。 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制，地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水经三段式水封隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后的生活污水一起通过同一排口进入市政污水管网再进入双福污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标后，排入大溪河，最终排入长江。 | 与环评一致 |
|  | 通气管 | 3根，分别是1根柴油通气管、1根汽油通气管以及1根放散管，通气管沿罩棚立柱敷设，管口高出罩棚顶 2m，离地高为9m，通气管安装带阻火器功能的机械呼吸阀，DN50。 | 与环评一致 |
|  | 密闭卸油箱 | 设4个密闭卸油快速接头及1个卸油油气回收快速接头。 | 与环评一致 |
|  | 消防 | 加油区设置5kg手提式干粉灭火器4具；油罐区附近放置35kg推车式干粉灭火器1台、灭火毯2块；卸油区设置消防器材箱1座和消防沙箱1座，内置2m³消防沙及消防工具等。站房内发电间、配电间各设置2具MF/ABC8手提式干粉灭火器，其余功能间设置8具MF/ABC8手提式干粉灭火器。 | 与环评一致 |
|  | 防雷 | 站内综合接地装置接地电阻不大于1欧，设置相应防雷设施。 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 站房内设置配电间、发电间供电，发电间内设置1台柴油发电机临时应急供电。 | 与环评一致 |
|  | 空调及通风 | 便利店、办公室、值班室等有温湿度要求的房间设置分体式冷暖空调机。 | 与环评一致 |
|  |  | 站房卫生间选用天花板式换气扇机械通风，淋浴间采用浴霸辅助通风，储藏间设置百叶窗式换气扇机械通风，配电间采用防爆轴流风机机械通风。卫生间、淋浴间换气次数10次/h，储藏间换气次数6次/h，配电间换气次数12次/h。通风管道材质选用镀锌钢板。其他房间自然通风，所有房间采取自然补风。 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气治理工程 | 油罐设置2根带阻火器功能的机械呼吸阀的通气立管和1根放散管，沿罩棚立柱敷设，管口高出罩棚顶 2m，离地高为9m；卸油过程油气设置一次油气回收系统进行回收利用，且卸油区设置油气回收阀；加油过程产生的油气设置二次油气回收系统收集利用，并预留三次油气回收系统。 备用柴油发电机使用频次少，污染物产生量少，且产生的废气经专用管道引至屋顶排放 | 三次油气回收系统已投入使用。 |
|  | 污水治理工程 | 采用雨污分流制，地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水经三段式水封隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后的生活污水一起通过同一排口进入市政污水管网再进入双福污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标后，排入大溪河，最终排入长江。 | 与环评一致 |
|  | 固废治理工程 | 站区设置垃圾桶收集生活垃圾，委托环卫部门定期清运 | 与环评一致 |
|  |  | 项目北侧设置1个危废暂存柜2m3，采用密闭柜进行防雨、防晒，地面防渗处理，进行收集、暂存隔油池油泥、废油、检修废物等危险废物；每次清罐废物收集后直接交具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理，站内不暂存。 | 与环评一致 |
|  |  | 生化池由市政部门定期清掏，污泥委托环卫部门定期清运。 | 与环评一致 |
|  | 环境风险 | 编制应急预案；站内全面视频监控、防雷防静电接地；油罐区设置检测立管；加油机两侧均设置防撞护栏；站内设置“严禁烟火”“禁打手机”、“限速行驶”等标识。设置消防砂、吸油毯等应急物资；雨水收集设置切换阀。 | 与环评一致 |
|  | 地下水 | 罐区采取双层SF油罐+防渗罐池，埋地管道采用双层管道。采取分区防渗措施，油罐区、工艺管道、三段式水封隔油池、危废暂存间为重点防渗，防渗能力等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10 -7 cm/s；生化池、洗车区为一般防渗区，防渗能力等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10 -7 cm/；其他为简单防渗。 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 储存 | 油品采用双层卧式SF埋地油罐储存；通过密闭卸油方式将油料注入储油罐内 | 与环评一致 |
|  | 运输 | 由重庆龙禹石油有限公司从重庆大班油库用油罐车配送。 | 与环评一致 |

2、建设规模

项目采用SF双层储罐+防渗罐池，包括1个30m3的0#柴油罐、1个25m3的92#汽油罐、1个25m3的95#汽油罐、1个25m3的98#汽油罐，油罐总容积V=90m3（柴油折半计）。

3、投资情况

3500.00万元，其中环保投资35.00万元，占总投资1%。

4、建设内容及规模变更情况

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站建设内容及规模与环评和批复相比根据实际需要，增加了加油枪的数量，其余建设内容没有发生变化。按照《（环办环评函〔2020〕688号）关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》中相关重大变动标准，无重大变动情况。

3.3主要原辅材料及燃料

本项目能源及原辅材料年消耗情况如下：

表3-2  主要原辅材料、能源名称及年消耗数量

| 序号 | 名称 | 周转量 |  | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日销售量 | 年销售量 |  |  |
| 1 | 92#汽油 | 4t/d | 1460t/a | 16.15t（21.25m3） | 由重庆龙禹石油有限公司从重庆大班油库用油罐车配送至本加油站 |
| 2 | 95#汽油 | 1t/d | 365t/a | 16.15t（21.25m3） |  |
| 3 | 98#汽油 | 0.5t/d | 182.5t/a | 16.15t（21.25m3） |  |
| 4 | 0#柴油 | 5.5t/d | 2007.5t/a | 21.68t（25.5m3） |  |
| 5 | 水 | 4723.62t/a |  | / | 市政 |
| 6 | 电 | 5万kw·h/a |  | / | 市政 |
| 7 | 发电机柴油 | 200L/a |  | 200L/a | 自有 |

3.4水源

本工程用水水源来至市政自来水管网。

3.5生产工艺

项目为加油站项目，营运期主要为过往车辆加油。加油站工艺流程主要包括接卸油、储存、加油及洗车等系统。

1. 汽油作业工艺流程

汽油作业工艺流程及产污环节见下图 3-1。

图 3-1 汽油作业工艺流程及产污环节图

工艺说明：

①汽油卸油

油品由油罐车通过公路运输至本站后，温油15min，用能监测接地状态的静电接地仪、接地夹接地后，通过插入式软管快速接头卸入相应油罐。卸油时，油罐内油气由卸油油气回收管经快速接头排入油罐车（通气管管口设阻火器）。拟建项目安装卸油油气回收系统即一次油气回收系统，对92#、95#、98#汽油卸油时产生的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作原理为：在卸油过程中油罐车内压力减小，埋地油罐内压力增加，埋地油罐与油罐车间形成压差，使卸油过程中挥发的油气通过密闭管线回到油罐车内，运回储油库处理，达到油气回收的目的。加油站和油罐车均安装卸油油气快速接头，油罐车同时配备带快速接头的软管。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭，卸油油气回收效率可达 95%。

②汽油加油

加油时，加油机通过加油枪给汽车油箱加油，油品通过潜油泵从埋地油罐输送至加油机，加油过程中通过计量器进行计量。加油过程产生加油机运行噪声和逸散油气。

在汽油加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，车辆油箱中的油气由油气回收油枪、同轴皮管和油气回收管等油气回收设备机中回收，经加油油气回收管进入油罐，控制油气外排。加油油气经 1.1:1 的气液比进行回收，回收后在油罐内平衡后多余油气经通气立管外排。加油油气回收效率可达 90%。

③清罐

根据加油站实际清罐情况，油罐一般每5年清洗一次，清罐工艺流程见图3-2。

图 3-2 清罐工艺流程及产排污节点图

工艺说明：

油罐检修之前，先尽量将油品排空，然后拆卸输油管线，脱离开油罐与其他罐、管的连接，并加盲板封堵，将阀门关闭，防止油气进入；打开人孔、通气孔和排污口，使罐内充分通风；清洗油罐，最后将检修场地清理干净。化学清洗剂由专业的检修单位提供，评价要求尽量使用能满足工艺要求的不燃或难燃性化学清洗剂。

从油罐、加油机等设备中清出的含油废渣，交由有资质的专业单位处置。

含油污水不可随意排入下水管道，应交由具有危废处置资质的单位处置。

2. 柴油作业工艺流程

柴油的卸油、加油及清罐工艺与汽油一致，柴油的挥发性较汽油弱，未设置油气回收系统。柴油作业工艺流程及产污环节见下图 3-3。

图 3-3 柴油作业工艺流程及产污环节图

工艺说明：

①柴油卸油

油罐车将柴油运至场地内通过密闭卸油点将柴油卸至埋地油罐。在卸油过程中油罐车内压力减小，埋地油罐内压力增加，埋地油罐与油罐车内的压差使卸油过程中埋地油罐内产生的油气通过立管排放，油罐车内产生的油气通过呼吸控制阀排放。

②柴油加油

柴油通过潜油泵从埋地油罐输送至加油机，再通过配套加油枪给加油车辆加油。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油箱随着柴油的注入，油箱内产生的油气逸散至大气中。

③清罐

同上汽油清罐工艺。

3.充电工艺：

充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。目前充电桩分为三类：直流充电桩，交流充电桩和交直流一体充电桩。本项目采用直流充电桩，充电采用电力，为清洁能源，不产生污染物。

4.其他产污环节：

①设备检修

本项目加油机等设备每月例行检修 1 次，设备检修由专业的检修单位进行，采用冷加工检修法。每个月对加油机外观进行检修。加油机的清理，首先需要先切断电源，打开门板清除机内污物。外表面清洗过程禁止使用汽油、煤油等可燃性液体。校对计量准确度（需用标准容器打计量），清洗过滤器。

检修工序一般会产生油水混合物和少量的含油棉纱及手套等检修废物，收集于危废间暂存后，定期交由有危险废物处置资质的单位转运处置。

②洗车工序

项目采用隧道式洗车机对来往汽车进行清洗，当车辆被输送机送入洗车机内后，由摆动式高压水刀完全冲掉附于车体上的微小砂砾及灰尘，再经多组高档洗车机专用滚刷对车辆表面及轮毂作全方位包裹清洗，后经多组强力风干后，使车辆表面更加光亮如新。洗车过程不采用任何清洗剂，单台车辆清洗耗水量约90L。

3.6项目变动情况

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站建设内容及规模与环评和批复相比根据实际需要，增加了加油枪的数量，其余建设内容没有发生变化。按照《（环办环评函〔2020〕688号） 关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》中相关重大变动标准，无重大变动情况，纳入竣工环境保护验收管理。

4环境保护设施

4.1污染物治理及处置设施

4.1.1  废水

本项目废水为生活废水、初期雨水、洗车废水和场地冲洗水。

项目地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水经三段式水封隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后的生活污水一起通过同一排口进入市政污水管网再进入双福污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标后，排入大溪河，最终排入长江。

本项目废水处理流程见图4-1，废水收集处理设施见图4-2。

图4-1 生活废水、场地冲洗水治理工艺流程

图4-2 隔油池及截流沟设施图

4.1.2  废气

项目废气主要为卸油废气、储存废气、机动车加油废气以及备用柴油发电机废气。汽车卸油过程中通过一次油气回收系统回收后运回油库进行油气回收处理，且卸油区设置油气回收阀；加油站采用埋地式储油罐，密闭型较好，油罐呼吸由机械呼吸阀排放，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，延缓油品变质，油罐储存小呼吸蒸发损耗较小；加油过程油气设二次回收系统，经回收后进入油罐，并预留三次油气回收系统；备用柴油发电机使用频次少，污染物产生量少，且产生的废气经专用管道引至屋顶排放。

图4-3 废气设施图

4.1.3  噪声

本项目噪声源主要来自加油泵、加油机、柴油发电机等设备噪声以及进出车辆的交通噪声，柴油发电机位于站房内，采用建筑隔音。

4.1.4  固体废物

本项目产生的固体废物包括包括生活垃圾、生化池污泥、便利店包装废物、危险废物。

油罐清洗废物、隔油池油泥、废油、含油棉纱及手套、油水混合物等危险废物暂存于铁桶内，定期交有危废资质单位处理；生活垃圾由环卫部门收集后处理，生化池污泥由由指定单位定期清掏并送城市生活垃圾填埋场处置。

4.2其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

本项目编制了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》确保事故发生时能够得到及时有效的处理。

本项目油罐均为双层油罐，均设置了液位仪和测漏仪，若油罐破裂，油品泄漏在罐内，不会外泄，同时终端会声音报警，罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑。

本项目配备应急物资与装备，详见表4-1，图4-3。

表4-1 应急物资表

| 安全设施类别 | 设置的安全设施 | 已设置的安全设施 | 数量 | 储存或放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预防事故设施 | 检测、报警设施 | 防雷、防静电装置 | 2 | 站房、罩棚 |
|  |  | 视频监控系统 | 1 | 机柜室 |
|  |  | 带高液位显示报警器的液位计 | 1 | 机柜室 |
|  | 工艺设施设备安全装置 | 加油油气回收系统 | 1 | 加油站 |
|  |  | 防静电设施 | 3 | 罩棚、油罐、站房 |
|  | 作业场所防护设施 | 密闭防渗漏油罐隔池 | 3 | 油罐区 |
|  |  | 防撞柱 | 4 | 加油现场 |
|  |  | 人体静电导除器 | 1 | 卸油区 |
|  | 安全警示标志 | 各种安全标志、标识 | 8 | 加油现场 |
| 控制事故设施 | 泄压和止逆设施 | 通气管及阻火器 | 3 | 卸油区 |
|  |  | 呼吸阀 | 3 | 卸油区 |
|  | 紧急处理设施 | 气动紧急截断阀 | 2 | 加油站现场、便利店 |
|  |  | 检测立井 | 3 | 油罐区 |
|  |  | 应急照明 | 4 | 加油站内 |
|  |  | 拉断阀 | 4 | 加油机 |
|  |  | 电源避雷保护器 | 1 | 配电箱 |
| 减少与消除事故影响设施 | 灭火设施 | 灭火毯 | 2 | 消防间 |
|  |  | 消防沙 | 3m3 | 消防间 |
|  |  | 消防铲 | 2 |  |
|  |  | 消防桶 | 2 |  |
|  |  | 吸油棉 | 10 |  |
|  |  | 推车式干粉灭火器 | 2 | 加油站 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | 8 | 加油站 |
|  | 逃生避难设置 | 安全出口 | 2 | 加油站 |
|  | 劳保用品和装备 | 个人防护用品 | 4 | 加油站 |
|  | 工程抢险装备、现场受伤人员医疗抢救装备 | 医疗急救包 | 1 |  |
|  |  | 疏导箱 |  |  |
|  | 逃生和避难的安全通道（梯）、避难信号、避难指示标志 | 人员紧急疏散通道 | 2 | 加油站 |
|  | 头部，面部，呼吸器官，四肢，躯干防火、防毒、防高处坠落等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备 | 防静电工作服 | 6 | 加油站 |
|  |  | 防静电手套 | 2 | 加油站 |
|  |  | 防护口罩 | 4 | 加油站 |

4.2.1绿化

本项目绿化面积10m2。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，严格执行了环境保护“三同时”制度。

工程实际环保投资情况见表4-2。

表4-2    实际环保投资一览表

| 序号 | 名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三段式隔油沉淀池及排水沟 | 10 |
| 2 | 生化池 | 4 |
| 3 | 油气回收系统 | 10 |
| 4 | 固体废物收集桶及危废处理 | 3 |
| 5 | 噪声防治 | 5 |
| 6 | 绿化 | 3 |
| 6 | 合计 | 35 |

5建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1项目概况

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站，地址位于重庆市江津区双福新区J05-18-1/03号地块。销售规模为 92#汽油4 t/d（1460 t/a）、95#汽油1t/d（365 t/a）、98#汽油0.5t/d（182.5t/a）、0#柴油5.5 t/d（2007.5 t/a）。汽油、柴油运输由重庆龙禹石油有限公司从重庆大班油库用油罐车配送。项目设置1台箱变（箱变为800KVA），设置7个直流充电桩。同时项目设置1台隧道式洗车机为过往车辆提供洗车服务。现有员工10人。年工作365天，三班制。总投资3500万元，其中环保投资30万元。

5.1.2环境质量现状

1、环境空气质量现状

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号规定），本项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。根据重庆市生态环境局于2023年6月1日发布的《2022年重庆市生态环境状况公报》中江津区2022年重庆市江津区环境空气中细颗粒物（PM2.5）浓度超过国家环境空气质量二级标准，因此本项目所在评价区域为不达标区。委托重庆厦美环保科技有限公司对项目区域非甲烷总烃现状浓度进行监测，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃能满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）的二级标准，项目范围内环境空气质量良好。

2、地表水质量现状

本项目污水受纳水体为大溪河。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4 号）以及《重庆市环境保护局关于调整部分地表水域功能类别的通知》（渝环发[2009]110 号），大溪河取消水域功能，本环评按双福规划环评将大溪河参照Ⅲ类水域进行评价。本环评地表水质量现状评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域水质标准。《重庆江津工业园双福组团总体规划现状监测报告》（开创环（检）字[2022]第 HP176 号）中 D6 监测点和 D7 监测点的监测数据引用地面水监测断面中各指标监测结果均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准限值要求，其中D7监测断面中BOD5含量超0.9，主要是由水中有机物质较多引起的。

- 声环境质量现状

- 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求：厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。结合本项目周边环境情况，项目站外周边 50 米范围内无声环境保护目标，因此本次评价不对声环境质量现状进行监测。

- 生态环境质量现状

本项目位于重庆市江津区双福新区J05-18-1/03号地块，项目所在地及评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），可不开展生态现状调查。

- 电磁辐射

拟建项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行电磁辐现状监测与评价。

- 地下水环境

拟建项目涉及的地下水环境污染途径主要包括：①违规操作或自然灾害致使储罐区、加油区、卸油区各设施中的油品发生泄漏后渗入地下水；②设备设施，腐蚀、老化出现故障致使油品渗入地下影响地下水环境。因此，评价委托重庆厦美环保科技有限公司在拟建项目地块开展地下水环境质量现状调查以留做背景值。项目地块内地下水的监测因子均满足《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中III 类标准要求，地下水中阳离子以钙、钠离子为主，阴离子以重碳酸盐为主。地下水监测因子中菌落总数占标率超0.9，主要是由于项目东侧农村区域农田使用的化肥和农药、人畜粪便等导致的。

- 土壤环境

拟建项目为加油站建设项目，主要进行柴油、汽油销售，项目采用双层卧式SF埋地油罐+防渗罐池，且每个油罐均设置高液位报警装置，发生油品地面漫流、垂直入渗污染土壤的可能性极小。本评价委托重庆厦美环保科技有限公司对项目地块土壤环境质量进行监测留作背景值。土壤监测点所有监测因子的评价指数均小于 1，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018)中第二类用地风险筛选值，表明拟建项目所在区域土壤本底环境状况良好。

5.1.3环境影响和保护措施

（1）废气

项目废气主要为卸油废气、储存废气、机动车加油废气以及备用柴油发电机废气。汽车卸油过程中通过一次油气回收系统回收后运回油库进行油气回收处理，且卸油区设置油气回收阀；加油站采用埋地式储油罐，密闭型较好，油罐呼吸由机械呼吸阀排放，储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，延缓油品变质，油罐储存小呼吸蒸发损耗较小；加油过程油气设二次回收系统，经回收后进入油罐，并预留三次油气回收系统；备用柴油发电机使用频次少，污染物产生量少，且产生的废气经专用管道引至屋顶排放。

（2）废水

本项目排水实行雨污分流制，初期雨水、地面冲洗废水、洗车废水经三段式水封隔油池处理，三段式水封隔油池位于场区南侧绿化带下，处理能力15m3/d；能满足初期含油雨水（6.23m3/次）、地面冲洗废水（0.4m3/d）和洗车废水（8.1m3/d）的处理需求。三段式水封隔油池能够有效处理中的COD、BOD5、SS、石油类等污染物，采取的废水处理工艺能使废水达标排放。

站房北侧设置生化池，处理能力5m3/d，用于员工和过往驾乘人员生活污水的处理。项目生活污水产生量为2.7m3/d，经生化池（处理规模5m3/d）处理达标后通过废水总排口排入市政污水管网。

综上所述，地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水经三段式水封隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后的生活污水一起通过同一排口进入双福污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后，排入大溪河，最终排入长江。

（3）噪声

为减轻噪声对周边声环境的影响，项目采取的噪声防治措施如下：

①在站区进站口设置减速标志和禁鸣标志，加强进站车辆的管理，防止对周边居民造成影响。

②潜液泵、加油机等设备采取基础减震，加强维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声造成扰民影响。

因此，项目运营期对声环境影响小，周边环境可接受。

（4）固废

项目固体废物包括生活垃圾、生化池污泥、便利店包装废物、危险废物。

①清罐废物

成品油储罐定期清理时，有少量清罐废物产生，主要由清罐废渣、含油清洗废液组成（统称为清罐废物）。根据调查，加油站平均5年清理一次，由有资质的专业清洗公司进行清洗，按照中华人民共和国石油天然气行业标准《储罐机械清洗作业规范》SY/T9996-2007，采用临时设置的管线，将回收系统、清洗系统、油水分离系统与清洗油罐及清洗油供给油罐与接收油罐连接在一起，通过设置在清洗油罐上的清洗机，喷射清洗油供给油罐，击碎溶解罐内淤渣，用回收系统回收罐内清罐产生的淤渣。油罐清洗含油废渣产生量约为0.5t/罐•次，本次评价按3个油罐每5年清洗一次油罐计，则含油废渣的产生量为1.5t/次，平均0.3t/a。根据《国家危险废物名录》，含油废渣属于危险废物（HW08，900-249-08），清罐废物用塑料桶盛装，转运均采用联单制管理，每次清罐废物收集后直接交具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理，现场不暂存。

②隔油池油泥、废油

类比同类加油站，隔油池浮油定期清除，产生量（含水）约0.12t/a，属危险废物（HW08，900-210-08），收集在危废暂存柜，定期交有危废资质单位处理。

③含油棉纱及手套、油水混合物

加油机、管道等设备平均每个月检修一次，检修废物由含油废渣、清洗废液和含油棉纱、手套等构成。油水混合物由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与含油棉纱手套等一并作为危险废物进行处理。项目加油机等设备检修废物产生量约0.2t/a，其中油水混合物（HW09，900-007-09）产生量约 0.18t/a，含油棉纱（HW49，900-041-49）产生量约 0.02t/a，收集在危废暂存柜，定期交有危废资质单位处理。

④生活垃圾

项目劳动定员5人，年工作365d，按 0.5kg/人•d 计，则生活垃圾产生量约为0.91t/a，驾乘人员100人计算，按0.02kg/人•天计，生活垃圾约为 2kg/d，约0.73/a。合计约1.64t/a。分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。

⑤生化池污泥

生化池使用期间产生污泥，其产生量约0.5t/a，由指定单位定期清掏并送城市生活垃圾填埋场处置。

⑥便利店包装废物

便利店商品废包装产生量约 0.5t/a，收集后外卖至物资回收单位。

5.1.4综合结论

综上所述，重庆渝顺投资有限公司建设的重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站符合国家产业政策和用地规划。在采取相应有效的污染治理措施后，能实现污染物达标排放，对周边环境影响在可接受范围内。因此，从环保角度分析，本项目的建设是合理、可行的。

5.2 环评批复要求

你单位报送的重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站（项目代码：2210-500356-04-01-696047）环评文件及相关报批申请材料收悉，经审查，符合我市建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据重庆长嵘环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500227MA6094NX4M）编制的《重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站环境影响报告书（表）》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告书（表）提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告书（表）结论以及拟采取的环境保护措施。

你单位应当严格落实该项目环境影响报告书（表）提出的防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按照相关规定开展环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的日常监督管理由重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队按照有关职责实施。

此批准书生效时间为公示期满之日起自行生效（受理和拟审批决定同步公示，共计十个工作日）。生态环境行政主管部门如发现存在不符合告知承诺制情形、环评文件存在重大质量问题的或其他不能审批的情形，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

详见附件1。

6验收执行标准

6.1 废水

项目地面冲洗废水、初期雨水、洗车废水经三段式水封隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后与经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后的生活污水一起通过同一排口进入市政污水管网再进入申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。

表6-1  污水排放标准一览表

| 执行标准 | 标准值（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 石油类 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 6～9 | 500 | 300 | 400 | 45* | 20 |

注：*氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

6.2废气

厂界油气浓度无组织排放限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表 3 要求，详见表 6-2。

表 6-2 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

| 油气回收系统要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 通入氮气流量 | 最大压力限值 |
| 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 | 18L/min | 40Pa |
|  | 28L/min | 90Pa |
|  | 38L/min | 155Pa |
| 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 | 最小剩余压力限值：301 Pa | 储罐油气空间：3785L 受影响的加油枪数：1～6 |
| 加油油气回收系统的气液比 | 1.0≤～≤1.2 | 符合技术评估报告给出的范围 |
| 油气处置装置的油气排放浓度（1 小时平均浓度值） （预留三级回收系统） | ≤25g/m 3（标准状态） | 排放口距地平面高度（m）≧4 |
| 厂界油气浓度无组织排放要求 |  |  |
| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 | 排放限值 |
|  | 限值含义 | (mg/m3) |
| 非甲烷总烃 | 监控点处 1 小时平均浓度值 | 4.0 |

6.3 噪声

本项目东侧紧邻团结大道，属于城市主、次干道，因此，本项目营运期东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类排放标准，南侧、北侧、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类排放标准。标准值详见表6-3。

表6-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

| 类别 | 适用范围 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 南侧、北侧、西侧厂界 | 65 | 55 |
| 4类 | 东侧厂界 | 70 | 55 |

6.4固体废物污染管控标准要求

根据环评及批复要求，一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）中相关规定。

7验收监测内容

7.1 废水

表7-1    废水监测表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 隔油池进水口（WS1） | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 连续监测2天，每天采样4次 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 总排口 （WS2） |  |  |  |

7.2废气

表7-2    废气监测表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 东侧厂界外约2米，高1.5米处（WQ1） | 非甲烷总烃 | 连续2 天，每天监测3次 | 场界外：《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）； 非甲烷总烃≤4.0mg/m3。 |

7.3噪声

表7-3噪声监测表

| 监测类别 | 采样点编号 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 东侧厂界外约1米处（ZS1） | 厂界噪声 | 连续监测2天，每天昼、夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
|  | 西南侧厂界外约1米处（ZS2） |  |  |  |

图7.1  监测点位图

8质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

按国家污染物排放标准、环境质量标准和环境监测技术规范要求，废水、无组织废气、噪声检测项目、检测方法来源见表8-1。

表8-1   废水、无组织废气、噪声检测项目、检测方法来源一览表

| 检测类别 | 项目名称 | 检测方法来源 | 检出限及单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 样品采集 | 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019 | \ | \ |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 | mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 | mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 | mg/L |
| 无组织废气 | 现场采集 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 | \ | \ |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 0.07 | mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | \ | dB(A) |

8.2 监测仪器

监测仪器使用见表8-2。

表8-2    监测使用仪器一览表

| 检测类别 | 项目名称 | 检测仪器名称及型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 石油类 | 红外分光测油仪 OiL460 | 111IIC18030087 |
|  | 氨氮 | 可见分光光度计 722 | KJ1818040807 |
|  | 悬浮物 | 电热鼓风干燥箱101-3AB 电子天平 ATY224 | 180502 D318900457 |
|  | 化学需氧量 | 滴定管 50mL | ZHY50-1 |
|  | 五日生化需氧量 | 多参数分析仪 DZS-708L 生化培养箱 SPX-250BE | 651200N0002080005 180610-11W |
| 无组织废气 | 现场采集 | 真空箱气袋采样器ZT-33D 真空箱气袋采样器ZT-33D | ZHY-XFZ-065-ZKCY ZHY-XFZ-067-ZKCY |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 磐诺A91PLUS | 18041024 |
| 噪声 | 工业企业厂界噪声 | 多功能声级计AWA6228+ | 00314001 |
| 备 注 | 仪器均在检定/校准有效期内使用。 |  |  |

8.3人员资质

参与本次验收监测的现场采样及实验室分析的人员均经考核合格。

8.4质量保证和质量控制

建设项目竣工环境保护验收现场监测质量控制与质量保证按环发[2000]38号文附件和相关监测技术规范要求进行。

为了确保验收监测的环境样品的代表性，分析测试的准确性、精密性，监测报告的完整性，对验收监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据统计分析、报告编制和审核等）进行严格的质量控制。

1、严格按照验收监测方案要求开展监测工作。

2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

3、采样人员严格遵守采样操作规程，在生产设备和环保设施运行稳定条件下采样。同时，认真填写采样记录，注明采样工况，并按规定保存、运输样品，确保验收监测样品采集的代表性。

4、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

5、水样、固体废物采集采用合适的器皿和保存措施，并采集不少于10%的平行样；实验室分析加测不少于10%的平行样；对可以得到标准/质控样品的监测因子，加测10%的标准/质控样品；对无标准/质控样品的监测因子，在可进行加标回收测试的时，加测10%加标回收样品，或采取其他质控措施。

废气监测（分析）仪在测试前用标准气体和流量计进行校核（标定），测试时应保证其采样流量和气密性，并合理选择量程，使被测污染物浓度落在仪器测试量程的有效范围，即仪器量程的30～70%之间，避免共存污染因子的交叉干扰。

声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB，则测试数据无效。

6、监测数据和监测报告严格实行“三级审核”制度。

9验收监测结果及分析

重庆中环宇检测技术服务有限公司于 2024年2月22日-23日按照重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站验收监测方案对重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站外排废水、废气及厂界噪声实施了监测，监测结果详见附件2（中环宇检字（2024）第YS0002号）。

9.1 监测期间工况

检测期间，重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站建设项目正常运行。

9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1 废水

废水监测结果详见表9-1。

表9-1废水监测结果一览表

结果

及评价

检测

项目

采样日期：02月22日

| 点位 名称 |  | 石油类（mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油池 进水口（WS1） | 第一次 | 15.0 | 97 | 53 | 22.3 | 6.81 |
|  | 第二次 | 15.3 | 105 | 43 | 24.2 | 4.58 |
|  | 第三次 | 15.0 | 110 | 50 | 25.3 | 5.03 |
|  | 第四次 | 12.4 | 95 | 34 | 21.9 | 8.27 |
| 平均值 |  | 14.4 | 102 | 45 | 23.4 | 6.17 |

结果

及评价

检测

项目

采样日期：02月22日

| 点位 名称 |  | 石油类（mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口（WS2） | 第一次 | 15.2 | 103 | 52 | 23.7 | 6.14 |
|  | 第二次 | 15.6 | 106 | 51 | 24.4 | 7.60 |
|  | 第三次 | 15.2 | 116 | 52 | 26.7 | 8.77 |
|  | 第四次 | 15.7 | 101 | 57 | 23.1 | 8.34 |
| 平均值 |  | 15.4 | 110 | 53 | 25.3 | 7.71 |
| 标准限值 |  | 20 | 500 | 400 | 300 | \ |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

检测

项目

结果

及评价

采样日期：02月23日

| 点位 名称 |  | 石油类（mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油池 进水口（WS1） | 第一次 | 17.8 | 28 | 35 | 6.4 | 6.82 |
|  | 第二次 | 16.2 | 30 | 28 | 6.9 | 6.48 |
|  | 第三次 | 16.2 | 29 | 33 | 6.7 | 5.03 |
|  | 第四次 | 13.6 | 28 | 37 | 6.4 | 8.27 |
| 平均值 |  | 16.0 | 29 | 33 | 6.6 | 6.65 |

检测

项目

结果

及评价

采样日期：02月23日

| 点位 名称 |  | 石油类（mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口（WS2） | 第一次 | 14.6 | 29 | 51 | 6.7 | 7.52 |
|  | 第二次 | 14.6 | 32 | 51 | 7.4 | 7.08 |
|  | 第三次 | 14.5 | 30 | 46 | 6.9 | 8.00 |
|  | 第四次 | 17.9 | 31 | 49 | 7.2 | 9.33 |
| 平均值 |  | 15.4 | 31 | 49 | 7.1 | 7.98 |
| 标准限值 |  | 20 | 500 | 400 | 300 | \ |
| 评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据表9-1可知，验收监测期间，重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站外排废水COD、BOD5、SS、石油类排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1.B 级标准。

9.2.2 废气

厂界无组织排放废气监测结果详见表9-2。

表9-2厂界无组织排放废气监测结果一览表

| 断面信息 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 采样日期 | 点位名称 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 标准 限值 | 评价 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 02月22日 | 东侧厂界外约2米，高1.5米处（WQ1） | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.64 | 4.0 | 达标 |
|  | 02月23日 |  | 0.25 | 0.40 | 0.28 | 0.40 |  |  |

根据表9-2可知，验收监测期间，重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站厂界无组织排放废气非甲烷总烃符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表 3。

9.2.3噪声

厂界噪声监测结果见表9-3。

表9-3  厂界噪声监测结果一览表

检测项目: 工业企业厂界噪声                                                          单位: dB（A）

| 检测日期 | 测点位置 | 昼间 |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测 起止时间 | 检测 结果 | 标准 限值 | 评价 | 检测 起止时间 | 检测 结果 | 标准 限值 | 评价 |
| 02月22日 | 东侧厂界外约1米处（ZS1） | 20:26~20:31 | 56 | 65 | 达标 | 22:05~22:10 | 47 | 55 | 达标 |
|  | 西南侧厂界外约1米处（ZS2） | 20:36~20:41 | 52 |  |  | 22:12~22:17 | 45 |  |  |
| 02月23日 | 东侧厂界外约1米处（ZS1） | 15:27~15:32 | 64 | 65 | 达标 | 22:11~22:16 | 46 | 55 | 达标 |
|  | 西南侧厂界外约1米处（ZS2） | 15:37~15:42 | 61 |  |  | 22:20~22:25 | 43 |  |  |

根据表9-3可知，验收监测期间，重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站昼间、夜间外排厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

9.3  污染物总量控制

实施污染物排放总量控制是污染控制的重要举措，污染物排放应在确保满足达标排放的前提下，同时满足区域的污染物排放总量控制目标。

本项目污染物总量控制指标，COD：2.060t/a、NH3-N：0.044t/a，由验收实际监测数据可知，该项目总量控制指标实际排放量均在环保行政主管部门控制范围内，可以实现总量达标排放。

10 验收监测结论

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站项目在建设过程中严格执行建设项目“三同时”环保政策，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

10.1环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站外排废水COD、BOD5、SS、石油类排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1.B 级标准。

2、废气

验收监测期间，重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站厂界无组织排放废气非甲烷总烃符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表 3。

3、噪声

验收监测期间，重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站昼间、夜间外排厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4、固体废物

本项目产生的固体废物包括包括生活垃圾、生化池污泥、便利店包装废物、危险废物。

油罐清洗废物、隔油池油泥、废油、含油棉纱及手套、油水混合物等危险废物暂存于铁桶内，定期交有危废资质单位处理；生活垃圾由环卫部门收集后处理，生化池污泥由由指定单位定期清掏并送城市生活垃圾填埋场处置。

本项目固体废物处理措施落实了环评报告表及环评批复要求。

- 其他

该项目主要从事机动车燃油零售项目，行业划分属于汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526，位于城市建成区的加油站，根据固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年版）的相关要求，属于简化管理，需要办理排污许可证。企业于2024年2月1日审批通过排污许可证。许可证编号：91500116MADAKQ640L001U。项目在建设及试生产期间没有居民投诉。

10.2环境风险措施检查结论

本项目编制了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》确保事故发生时能够得到及时有效的处理。本项目油罐均为双层油罐，设置了液位仪和测漏仪，若油罐破裂，油品泄漏在罐内，不会外泄，同时终端会声音报警，罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，能有效防止事故的发生。本项目配备应急物资与装备，事故发生时能够得到及时有效的处理。

10.3综合结论

重庆渝顺投资有限公司顺洁加油站建设前环境保护审查、审批手续完备，工程在设计、施工和营运过程中采取的污染防治措施有效，环境保护设施及其他措施已基本按批准的环境影响报告表的要求落实，达到环评和环保局批复提出的环境保护和管理要求，试运营期间无污染投诉，建议通过本项目环境保护竣工验收。

10.4建议

（1）加强厂区绿化，减少外环境对本项目的影响。

（2）加强环保设施的运行管理和维护，确保环保设施处于良好运行状态，以保证污染治理设施的处理效果。

（3）制定环境管理制度，提高工作人员的环境保护意识。

（4）做好危险废物的临时储存，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目给排水管网图

附 件

1、重庆市江津区生态环境局（渝（津）环准[2023]141号）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》 ；

2、重庆中环宇检测技术服务有限公司《验收监测报告》（中环宇检字（2024）第YS0002号）；

3、排污许可证91500116MADAKQ640L001U；

4、危废协议。

附表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：重庆渝顺投资有限公司       填表人（签字）：                       项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 重庆渝顺投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2210-500356-04-01-696047 |  |  |  | 建设地点 | 重庆市江津区双福新区J05-18-1/03号地块 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | F5265 机动车燃油零售 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 主要销售 92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油，预计销售规模为 92#汽油4 t/d（1460 t/a）、95#汽油1t/d（365 t/a）、98#汽油0.5t/d（182.5t/a）、0#柴油5.5 t/d（2007.5 t/a）。汽油、柴油运输由重庆龙禹石油有限公司从重庆大班油库用油罐车配送。项目设置1台箱变（箱变为800KVA），设置7个直流充电桩。同时项目设置1台隧道式洗车机为过往车辆提供洗车服务。 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 主要销售 92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油，预计销售规模为 92#汽油4 t/d（1460 t/a）、95#汽油1t/d（365 t/a）、98#汽油0.5t/d（182.5t/a）、0#柴油5.5 t/d（2007.5 t/a）。汽油、柴油运输由重庆龙禹石油有限公司从重庆大班油库用油罐车配送。项目设置1台箱变（箱变为800KVA），设置7个直流充电桩。同时项目设置1台隧道式洗车机为过往车辆提供洗车服务 |  |  |  | 环评单位 |  | 重庆长嵘环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 江津区生态环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 渝（津）环准[2023]141号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023.10 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.1 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.2.1 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 重庆渝顺投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 重庆渝顺投资有限公司 |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91500116MADAKQ640L001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 重庆渝顺投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 重庆中环宇检测技术服务有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30.00 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 0.86 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 35.00 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 14 | 废气治理（万元） |  | 10 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 5 |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 3 |  | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时 |  | 8760 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  | / |  |  |  | 验收时间 |  | 2024.3 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升